МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

УДК 539.172.13+539.125.523.348

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GEANT4 ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКА DT-НЕЙТРОНОВ

А.В. Долгополовa, b, *, Р.Ф. Ибрагимовc, В.В. Гагановa

aРоссийский федеральный ядерный центр–Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская область, 607188 Россия

bФилиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Саров, Нижегородская область, 607328 Россия

cНациональный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 115409 Россия

*E-mail: dolgopolov211@mail.ru

Поступила в редакцию 03.06.2025 г.

После доработки 23.06.2025 г.

Принята к публикации 26.06.2025 г.

В настоящей работе выполнено моделирование бомбардировок титан–тритиевой мишени дейтронами с энергией 160 кэВ методом Монте-Карло в программах Geant4 и SRIANG, с использованием пакета SRIM. Представлены результаты расчета энергетических спектров нейтронов, вылетающих из мишени под разными углами. Проведено сравнение результатов расчетов. Проанализированы преимущества и недостатки разных подходов к моделированию источника DT-нейтронов.

Ключевые слова: нейтронный генератор, Монте-Карло, термоядерная реакция, энергетический спектр нейтронов, анизотропия, Geant4

ВВЕДЕНИЕ

Электрофизические источники нейтронного излучения на базе линейных ускорителей заряженных частиц являются важным инструментом современной экспериментальной физики не только в области прикладных исследований, но и в области исследования фундаментальных свойств элементарных частиц. Одним из таких источников являются нейтронные генераторы, которые применяют для получения таких ядерно-физических данных как микроскопические сечения взаимодействия, уровни возбуждения ядер [1]. При этом, чем точнее известен энергетический спектр нейтронов, испускаемых генератором тем точнее результат оценки рассматриваемого ядерно-физического параметра. В связи с этим актуальной задачей является расчет энергетического спектра нейтронов, вылетающих из нейтронного генератора.

Основной особенностью расчета энергетических спектров нейтронов, образующихся в термоядерных реакциях T(d,n)4He и D(d,n)3He (в объеме мишени нейтронного генератора), является корректный учет процессов торможения ионов дейтерия в веществе мишени генератора, которое в большинстве случаев представляет собой гидрид титана (TiT2 или TiD2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная версия Geant4 позволяет моделировать термоядерную реакцию T(d,n)4He и работу нейтронного генератора как источника DT-нейтронов и получать достоверные характеристики гамма-нейтронных полей вокруг мишени нейтронного генератора. Следующим шагом планируется использовать Geant4 для расчета характеристик гамма-нейтронных полей вокруг нейтронного генератора НГ-11И и функций откликов алмазных и сцинтилляционных детекторов, а также провести аналогичные расчеты энергетических спектров, вылетающих из генератора DD-нейтронов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Solnyshkov D.A., Voronin G.G., Strokach A.P., et al. // Proc. RuPAC2008. 2008. P. 364–366.

2. Mohtashami S., Moshkbar-Bakhshayesh K. // J. Instrum. 2022. V. 17. P. T03005.

3. Sato T., Niita K., Matsuda N., et al. // J. Instrum. 2013. V. 50 (9). P. 913–923.

4. Tsormpatzoglou I., Ziagkova A., Kokkoris M., et al. // HNPS Adv. Nucl. Phys. 2024. V. 30. P. 250–255.

5. Ziagkova A., Axiotis M., Chasapoglou S., et al. // HNPS Adv. Nucl. Phys. 2023. V. 29. P. 156–161.

6. Nishitani T., Yoshihashi S., Kumagai K., et al. // Plasma Fusion Res. 2021. V. 16. P. 1405104.

7. Ziegler J.F., Ziegler M.D., Biersack J.P. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B. 2010. V. 268 (11–12). P. 1818–1823.

8. Birgersson E., Loevestam G. // Report EUR-23794-EN. 2009. European Commission Joint Research Centre.

9. Gaganov V.V. // Appl. Radiat. Isotopes. 2018. V. 133. P. 85–87.

10. Katalenich J., Flaska M., Pozzi S.A., Hartman M.R. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 2011. V. 652. P. 120–123.

11. Böhlen T.T., Cerruti F., Chin M.P.W., et al. // Nucl. Data Sheets. 2014. V. 120. P. 211.

Evaluation of the Possibility of Using Geant4 for Modeling
the DT-Neutron Source

A. V. Dolgopolov1, 2, *, R. F. Ibragimov3, V. V. Gaganov1

1The Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics, Sarov, Nizhny Novgorod oblast, 607188 Russia

2Branch of the Moscow State University, Sarov, Nizhny Novgorod oblast, 607328 Russia

3National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

*e-mail: dolgopolov211@mail.ru

Received June 3, 2025; revised June 23; accepted June 26, 2025

Abstract—This paper presents a Monte Carlo simulation of the bombardment of a titanium-tritium target by 160 keV deuterons using the Geant4 and SRIANG programs, using the SRIM package. The results of calculating the energy spectra of neutrons emitted from the target at different angles are presented. The calculation results are compared. The advantages and disadvantages of different approaches to modeling the DT-neutron source are analyzed.

Keywords: neutron generator, Monte Carlo, thermonuclear reaction, neutron energy spectrum, anisotropy, Geant4